# OEC.LAN

Používateľský manuál

# Document information

| Title | OEC.LAN |
| --- | --- |
| Project |  |
| Status | Final |
| Business owner |  |
| Author | Sladek Roman |
| Approver |  |
| Approval date |  |
| Version | 1.4 |

# Version history

| Version | Date | Description | Revised by |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25.4.2019 | Prvá verzia | Roman Sládek |
| 1.1 | 15.5.2019 | - doplnené SMTP, DNS a NTP - doplnená schéma komunikácie | Roman Sládek |
| 1.2 | 22.5.2019 | Kapitola 6.1.3 - Doplnená informácia o resete sieťového interface a následnej tlači aktuálneho nastavenia | Roman Sládek |
| 1.3 | 26.5.2019 | Zmena default nastavenia na staticku IP Doplnený popis tvorby SSID a klľúča pre Standalone | Roman Sládek |
| 1.4. | 28.5.2019 | - Doplnene DNS 1.1.1.1 do default OEC.LAN Standalone konfiguracie - Doplnene kompatibilne tlačiarne | Roman Sládek |

# Contents

Contents

1	Document information	1

2	Version history	2

3	Contents	2

4	Úvod	4

5	OEC.LAN Standalone	4

5.1	Konfigurácia siete	4

5.1.1	Manuálna konfigurácia siete pomocou konfiguračnej WIFI	4

6	OEC.LAN Internal	4

6.1	Konfigurácia siete	4

6.1.1	Manuálna konfigurácia siete	4

6.1.2	Reset sieťových nastavení	5

7	OEC Konfigurácia siete	5

8	Požiadavky na pripojenie	5

8.1	Služby posyktované na OEC.LAN	5

8.2	Komunikácia s eKasa systémom	6

8.3	Komunikácia s OEC Update službou	6

8.4	Komunikácia s ostatnými službami	6

8.5	Varianty sieťového prepojenia	7

8.5.1	OEC a pokladňa na rovnakej LAN	7

8.5.2	OEC a pokladňa na rôznych VLAN	7

8.6	Komunikačná schéma	8

9	Update	9

10	Pripojenie tlačiarne	9

10.1	Všeobecné informácie	9

10.2	Kompatibilné tlačiarne	9

10.3	OEC.LAN Standalone	10

10.4	OEC.LAN Internal	10

# Úvod

Tento dokument obsahuje návod na použitie OEC.LAN Standalone a OEC.LAN Internal.

# OEC.LAN Standalone

## Konfigurácia siete

Zariadenie od výroby použije statickú konfiguráciu siete

| Parameter | Hodnota |
| --- | --- |
| IP adresa | 192.168.1.254 |
| Gateway | 192.168.1.1 |
| Network mask | 255.255.255.0 |
| DNS | 8.8.8.8 1.1.1.1 |

### Manuálna konfigurácia siete pomocou konfiguračnej WIFI

Manuálna konfigurácia siete umožňuje nastaviť parametre pomocou konfiguračnej WIFI siete.

Na konfiguráciu je použitá konfiguračná WIFI sieť, ktorá je aktívna 10 minút po pripojení zariadenia na napájanie. Po tejto dobe sa automaticky vypne. Znova spustenie je možné po odpojení a pripojení napájania.

Parametre na pripojenie ku konfiguračnej WIFI sieti sú uvedené na výrobnom štítku.

SSID: oecCDEFcfg

WPA key: cfgoecABGH

Kde ABCDEFGH sú znaky zo sériového čísla zariadenia.

Po pripojení na konfiguračnú WIFI sieť je nastavenie dostupné na adrese

http://192.168.4.1/netconfig

Nastavenie sieťových parametrov je popísané v kapitole OEC Konfigurácia siete.

# OEC.LAN Internal

## Konfigurácia siete

Zariadenie od výroby použije statickú konfiguráciu siete

| Parameter | Hodnota |
| --- | --- |
| IP adresa | 192.168.1.254 |
| Gateway | 192.168.1.1 |
| Network mask | 255.255.255.0 |
| DNS | 8.8.8.8 |

### Manuálna konfigurácia siete

Manuálna konfigurácia siete umožňuje nastaviť parametre bez DHCP.

Nastavenie je dostupné na adrese

http://adresa_oec/netconfig

Nastavenie sieťových parametrov je popísané v kapitole OEC Konfigurácia siete.

### Reset sieťových nastavení

1. Stlačiť a podržať (aspon sekundu) RST tlačítko (na spodnej strane dosky)

2. Ak do 2 sekund nebude stlačené a podržané USR tlačítko (predná strana dosky), tak sa sieť nastaví na statickú adresu

3. Ak do 2 sekund bude stlačené a podržané USR tlačítko, sieť sa nastaví na DHCP

Po stlačení RST tlačítka tlačiaren vytlačí `RST pressed` a aktuálnu sieťovú konfiguráciu. Na záver vytlačí informáciu o zvolenom nastavení siete (DHCP, static). Následne resetne sieťový interface aby nové nastavenie začalo platiť. Potom nastavenie vytlačí. Tento proces môže trvať niekoľko sekund v závislosti od dostupnosti DHCP servera. Na záver nastavenie vytlačí a odreže papier.

TIP: či je tlačítko RST podržané dosť dlho sa dá zistiť tak, že po dostatočne dlhom stlačení začne tlačiareň tlačiť. Vtedy je bezepečné RST uvoľniť. Zároveň od vtedy bežia 2s na detekciu stlačenia USR tlačítka.

# OEC Konfigurácia siete

Po stlačení nastaviť sa nastavia sieťové parametre a zariadenie sa reštartuje.

# Požiadavky na pripojenie

OEC.LAN využíva sieť na komunikáciu s pokladňou, eKasa systémom, upgrade, monitoring a konfiguráciu.

## Služby posyktované na OEC.LAN

| Služba | Adresa | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| OEC | http://adresa_oec/oec | API |
| OEC Healthcheck | http://adresa_oec/oec/health | Monitoring stavu OEC |
| OECConfigurator | http://adresa_oec/oecconfigurator | Konfigurácia OEC |
| OEC.update | http://adresa_oec/update | Update OEC |
| OEC.netconfig | http://adresa_oec/netconfig http://192.168.4.1/netconfig | Sieťová konfigurácia |
| OEC.printconfig | http://adresa_oec:6631 | Konfigurácia tlačiarní |

## Komunikácia s eKasa systémom

Pre správnu komunikáciu s eKasa systémom je potrebné zabezpečiť prístup k následovným službám.

| Služba | Adresa | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Integračné rozhranie | https://iekasa.financnasprava.sk | Integračné rozhranie, na testovacie a vývojové účely |
| Produkčné rozhranie | https://ekasa.financnasprava.sk | Produkčné rozhranie eKasa |

## Komunikácia s OEC Update službou

OEC Update službu poskytuje Datapac s.r.o.

| Služba | Adresa | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Update služba | https://oec.update.datapac.sk | Update služba |

## Komunikácia s ostatnými službami

| Služba | Adresa | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| DNS | Konfigurovateľné | DNS service |
| NTP | *.ntp.org | NTP service |
| SMTP | Konfigurovateľné | SMTP service |

## Varianty sieťového prepojenia

### OEC a pokladňa na rovnakej LAN

### OEC a pokladňa na rôznych VLAN

## Komunikačná schéma

# Update

Datapac s.r.o. poskytuje k OEC.LAN update službu, ktorá umožňuje aktualizáciu software v OEC v súlade so zákonom o ERP.

Update zariadenia je manuálny proces. Na adrese http://adresa_oec/update je dostupný nástroj na aktualizáciu. Nástroj overí dostupnosť aktualizácie a jej spustenie.

# Pripojenie tlačiarne

## Všeobecné informácie

K OEC je možné pripojiť pokladničnú tlačiareň, ktorá

- tlačí na papierové rolky

- na riadok vytlačí minimálne 44 znakov

- pripája sa pomocou RS232 alebo USB

- Podporuje tlač QR kódov pomocou ESC sekvencií

## Kompatibilné tlačiarne

| Typ | Poznámka |
| --- | --- |
| Diebold Nixdorf TH230+ |  |
| OCOM DFS 80G-URL |  |
| Bixolon SRP350 II | obmedzený počet znakov na riadok na 42, text môže pretekať na druhý riadok |

## OEC.LAN Standalone

Pre pripojenie tlačiarne je možné použiť USB port na OEC.LAN zariadení. Pre RS232 tlačiareň je potrebné použiť redukciu USB na RS232.

Tlačiareň je od výroby predkonfigurovaná pre USB na RS232 pripojenie.

| Parameter | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov tlačiarne | prn1 |
| Pripojenie | USB na Serial prevodník |
| Parametre pripojenia | 19200, N, 8, 1 DTR/DSR |

Tlačiareň je možné prekonfigurovať na adrese http://adresa_oec:6631

## OEC.LAN Internal

Tlačiareň sa k OEC.LAN Internal pripája pomocou dodávaného DB25-DB25 RS232 kábla.

Tlačiareň je od výroby predkonfigurovaná následovne.

| Parameter | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov tlačiarne | prn1 |
| Pripojenie | RS232 DB25-DB25 |
| Parametre pripojenia | 19200, N, 8, 1, no handshake |